## 第二章 采购需求

- 项目概况：

1．项目名称：2024年视频监控项目。

2．项目范围：本项目分4个采购包进行采购。项目内容含升级、运维、光纤数据租赁及存储等。

采购包1：2024年视频监控项目——一期设备升级及运维和光纤线路租赁及数据存储项目；

采购包2：2024年视频监控项目——二期设备升级及运维和光纤线路租赁及数据存储项目；

采购包3：2024年视频监控项目——三期设备升级及运维和光纤线路租赁及数据存储项目；

采购包4：2024年视频监控项目——平安乡村设备升级及运维和光纤线路租赁及数据存储项目。

- ★投标上限价要求：投标人在进行投标报价时，每个采购包报价均须分开两部分报价：①设备升级及运维，②光纤线路租赁及数据存储。投标报价时，均不能超过各采购包的各项最高限价，否则将导致废标。

- 本项目采购包1最高限价为：一期设备升级及运维金额：1490400.00元，光纤线路租赁及数据存储金额：1048800.00元；

- 本项目采购包2最高限价为：二期设备升级及运维金额：1984686.72元，光纤线路租赁及数据存储金额：1552899.36元；

- 本项目采购包3最高限价为：三期设备升级及运维金额：2606400.00元，光纤线路租赁及数据存储金额：1635840.00元；

- 本项目采购包4最高限价为：平安乡村设备升级及运维预算金额：1336800.00元，光纤线路租赁及数据存储金额：2160000.00元。

- 服务期：自本项目合同签订之日起，中标人须确保本项目的正常运行。本项目升级改造工作须在合同签订之日起60个自然日内完成，完成后进入试运行期1个月，试运行结束后组织验收，自综合验收通过之日起进入24个月运维期。

- 本项目由中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

- 中标人不得以任何方式转包本项目。

- 本项目投标报价为总价包干，包含但不限于本项目的管理、维修保养、人工、税费、运输、保管、安装、调试、验收、设备维护或更换、光纤线路租赁及数据存储等伴随完成本项目所需的一切费用。

- 中标人应严格按照有关行业规范开展本项目工作，采取科学的安全措施，确保工作安全和第三者的安全，并承担全部安全责任。

- 本项目兼投不兼中。评审顺序按采购包的顺序进行，每包分别按照各包组评标总得分由高到低的顺序，依次推荐三名中标候选人。已获得本项目前一采购包第一中标候选人资格的供应商，将不具有后续采购包的中标候选人推荐资格；后续采购包将从其他具有中标候选人资格的供应商中，按评审总得分排序，依次推荐排名最高的供应商为第一中标候选人，排名次高的供应商为第二中标候选人，以此类推。

- 项目总体要求：

- 时间进度要求：综合考虑项目的实际情况、业务需要、项目管理能力和项目风险控制等各种因素，按采购人要求时间进行实施。

- ★供应商投标时须承诺：中标后1个月内在项目实施地设立固定的服务点，且备好项目相关备品备件，以便及时解决故障。合同期内，须安排固定人员负责本项目的运行维护、升级等服务（格式自拟）。

- ★供应商投标时须承诺：本项目设备正常维护涉及到的所有辅材及辅助工作（如有），如：配管、配线（网线、光纤、电线等）顶管、拆除路面、开挖及回填土方等，均已考虑在本项目合同内，采购人不再增加费用。中标人自行考虑因经济增长、物价上涨和自身成本等情况后进行报价（格式自拟）。

- 包装、运输要求

- 中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装按国家标准、行业标准及约定标准中规格最高的标准执行。包装还应与运输方式相适应，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和中山地区的气候特点，并根据设备的不同特性和要求而采取防湿、防锈、防潮、防雨、防腐、防尘、防震、防静电及防碰撞的措施，以确保设备在运输、装卸、储存、交付、安装及调试等过程中的安全。货物要求有包装材料保护运至现场。

- 对于特殊的货物（重要、安全、可靠性），为了保持其唯一性和可追溯性，中标人应按照采购人的要求，以清晰牢固的方式标识该类设备的名称、型号、规格、制造厂商、批号、序列号、生产日期等信息，以便于采购人对该类设备实施有效的追踪控制。上述标识应与设备包装、装箱单、附带文件保持严格的一致性。

- 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 中标人根据采购人指定的安装地点，将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。中标人应确保设备运输过程中的安全。

- 设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商。各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目综合验收完毕。

- 货物在综合验收合格前所有责任均由中标人负责。

- 到货、开箱检验和签收要求：

- 所有设备在开箱或包装时必须完好无损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能必须符合要求。

- 设备开箱须通知采购人到场检验，检验合格后按采购人要求进行设备升级。

- 中标人配合采购人做好资产管理手续，对设备、线路等按采购人要求进行标识分类。

- 质量标准要求：

- 设备质量标准按照招标文件、中标人投标文件、合同及其附件载明的标准执行。

- 如招标文件约定的质量标准低于国家标准、行业标准，则按国家标准、行业标准中最高的标准执行。

- 任何情况下，设备质量标准都以能够使采购人实现合同目的为前提。

- 中标人应向采购人做出下列陈述和保证：

- 中标人提供的设备为约定的品牌厂商生产、制造和包装。

- 中标人提供的设备及其各部件应为全新的、未使用过的，不得提供翻新或部分翻新的设备。

- 设备出厂前已通过质量检验，并随设备提供包括但不限于装箱单、说明书/用户手册、检验报告/合格证、质量认证资料、保修手册、配件、工具及满足正常使用的其他材料。

- 设备没有设计或制造上的缺陷，并且根据设备的情况提供了适当的警示说明。

- 设备中的软件部分（如有）无病毒、无明显错误，能够充分实现说明中描述的功能、特点、内容和标准等。

- 中标人所提供的设备符合国家节能环保要求。

- 信息安全及保密要求：

- 中标人应严格遵守信息安全方面的规定，自觉保守信息资源秘密。项目成果以及采购人为方便项目实施所提供给中标人的相关资料文档，实施过程中所产生的资料、文档、数据、相关附属品均属于信息资源，中标人应保证这些信息在项目期间及项目完成后规定时间内的安全。中标人应建立并实际运行项目进展期间的信息安全管理规范，以确保项目启动、实施及完成后的信息安全。

- 非经采购人书面许可，中标人不得以任何形式泄露以上材料。因中标人原因导致上述资料、文档、数据安全受到威胁的，采购人有权要求中标人采取措施消除影响，并赔偿相应损失。

- 中标人要承担合同履行时所要应尽的一切保密义务。中标人对项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经采购人书面同意不得泄露，且保密责任不因合同的中止或解除而失效。

- 项目实施要求

- 本项目所有新升级设备保修期为3年，自项目通过综合验收合格之日起计算。

- 中标人负责本项目所有点位的维修，确保合同期内，所有点位均能正常运行。同时，按采购人要求定期对本项目所有设备进行检查，降低故障率。

- 中标人应保证所提供的所有设备、备件、光纤链路能与现有设备、光纤无缝连接，确保本项目所有数据的正常使用。

- 本项目网络及用电均由中标人负责，如出现中断情况，中标人须及时处理，保证采购人能正常工作，并根据采购人需要提供详细的故障处理及分析报告。

- ★设备升级：本项目采购的所有设备应于项目合同签订之日起15天内到货并按采购人要求进行升级。设备升级后，须确保所有视频存储时间不低于30天的要求。中标人升级设备前必须书面通知采购人（格式自拟）。

- 本项目涉及的旧设备，中标人须按采购人的要求进行拆除，并运至指定地点，交由采购人查验收回，同时协助采购人办理资产报废手续。

- 如因不可抗力原因导致部分前端监控点（预计点位数的5%内，具体以实际情况为准）有迁移的必要时，费用含在本合同内。

- 安装调试要求：

- 本项目采购的所有设备应按采购人要求完成安装调试。

- 中标人应协助采购人安装本项目涉及的系统并调试成功，使项目顺利进入试运行期。安装调试所需的工具、物料等均由中标人自备；安装调试完成后，中标人按照采购人要求对现场进行清理。

- 试运行期间，设备出现故障的，中标人应及时解决并做好记录，该记录将作为设备性能测试的原始资料和验收结论。

- 中标人应根据项目要求，对本项目所有设备进行上架、安装、通电检测、基础软件的安装部署、调试等工作。

- 中标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件设备和基础软件，并负责完成整个项目所涉及的设备配置、调试等工作。

- 本项目所有工作部署，应在采购人指定的地点和环境下进行，并实现正常运行，达到招标文件要求的性能、功能和产品技术规格。

- 所有设备及服务均须由中标人送货上门并安装调试。采购人不再支付任何费用。

- 合同期内，自升级改造综合验收通过后，运维期内每月进行验收。中标人每月提供一次工作报告，每月第一个工作周，将上月抢修、维护保养、故障排队等记录整理汇编（电子档和纸质版），形成工作台账，和请款资料一并递交采购人，如采购人出现资料不齐且未能按要求及时补正，采购人有权不支付合同款。

- 服务要求

- 自本项目合同签订之日起至最终运维期止，中标人应保证所有光纤链路、所有项目内的设备，均能正常运行。

- 中标人设立专门的运维服务管理及咨询中心，提供7×24小时呼叫中心服务，建立项目运维团队，负责在保期内开展项目的整体运维工作，及时解决故障，保证采购人的服务需求得到快速解决。

- 摄像机保养：中标人应每一个季度定期对摄像机表面进行清洁、除垢、对遮挡“视线”的树枝进行修剪（需要时由采购人出面协调）；如采购人日常巡视中，发现有需要进行保养的设备，中标人须在接到采购人通知后一天内，按要求进行保养。

- 系统保养：每年4次（每季度一次）对系统进行全面的检测保养，时间为每季度的第一个月的第一周。

- 中标人日常巡检工作，至少两天巡检一次，一台车配两个人，合同期内不少于365次。

- 中标人至少一周上门服务1次，对本项目内的设备进行设备检修，降低故障率。

- 中标人须保证合同期内所有设备满足采购人的正常使用需求，

- 中标人必须保证监控系统顺畅稳定。各监控点视频信号在线率不低于98%，故障申报15分钟内响应，1小时到达故障现场处理故障，4小时内修复故障。故障处理产生的所有费用均由中标人承担。

- 对于不能明确是否是硬件出现故障时，中标人应尽力配合相关人员进行检查，并能在上述响应时间内到达现场协助排除问题，直到问题故障解决为止。

- 为确保本项目故障高效解决，中标人应根据项目特点提供充足的备品备件产品，费用由中标人承担。

- 中标人须按采购人要求，对常用软件故障排除及恢复、病毒防范及消除。硬盘垃圾清理、电脑外设安装调试、系统安装调试与维护、应急系统恢复及日常维护等。

- 中标人须制定应急预案，明确责任人和应急小组，建立应急响应流程和备用设备，以确保在系统故障或其他突发情况下能迅速响应并恢复正常运行。

- 每月故障未及时响应和修复达到3次及以上且未合理解释的，视为中标人违约，采购人有权视情况提前终止合同。

- 中标人应按采购人要求，协助完成网络安全整改工作。

- 中标人定期组织培训：根据采购人的实际需求，提供至少2次的主要设备或系统的原厂认证或相当规格的专业培训。

- 根据采购人在重大安保活动时的实际工作要求，中标人须增派人员到现场提供技术支撑。

采购包1

采购包1：（2024年视频监控项目——一期设备升级及运维和光纤线路租赁及数据存储项目）

### 1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | - 合同生效之日起，中标人开始负责本项目光纤线路租赁和数据存储工作的正常运行。同时，中标人按采购人要求开展设备升级改造工作，且须在合同生效之日起60个自然日内完成设备升级改造工作，完成后进入试运行期1个月，试运行结束后组织验收，自综合验收通过之日起进入24个月运维期。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%, - 本项目自进入24个月运维期之日起，按月支付合同款（每月支付金额=合同价/24个月）。中标人开具同等金额的税务发票，采购人于次月向财政部门申请支付该月的费用。 注：因采购人使用的资金为财政资金，采购人支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后，不视为逾期支付。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：1.本项目完成所有升级改造设备安装调测后，根据国家以及相关规定，由中标人组织相关人员进行内部验收，内部验收合格后进入试运行阶段，试运行1个月后，采购人组织综合验收。自升级改造综合验收通过后，运维期内每月进行验收。中标人每月提供一次工作报告，每月第一个工作周，将上月抢修、维护保养、故障排队等记录整理汇编（电子档和纸质版），形成工作台账，和请款资料一并递交采购人，如采购人出现资料不齐且未能按要求及时补正，采购人有权不支付合同款。 2.验收计划及程序 2.1内部验收： 2.1.1中标人根据合同、招投标文件等要求，检查项目完成情况后，向采购人提出验收申请。 2.1.2中标人提供验收材料：验收申请、完工报告、项目总结，以及要求的验收评审资料。 2.1.3在符合验收的条件下，采购人组织相关专业人员进行验收。 2.2试运行：设备升级完成后，项目进入1个月试运行期。 2.3综合验收：试运行结束后，采购人根据合同、招投标文件等的相关要求，检查项目完成情况，组织综合验收。自综合验收合格通过之日起，本项目进入24个月运维期。 3.中标人应提前考虑可能出现的问题和风险，并提前制定应对措施，若验收不合格应尽快采取整改措施调整，以能达到通过验收标准。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | / |

### 2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他运行维护服务 | 一期设备升级及运维 | 项 | 1.00 | 1490400.00元 | 1490400.00元 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |
| 2 | 其他运行维护服务 | 光纤线路租赁及数据存储项目 | 项 | 1.00 | 1048800.00元 | 1048800.00元 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |

### 附表一：2024年视频监控项目——一期设备运维及升级和光纤线路租赁及数据存储项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 项目内容 - 一期设备升级及运维服务:115个点位，光纤线路租赁及数据存储服务:115个点位。点位表详见附件，具体以采购人实际指定为准。 |
|  | 2 | - 设备升级改造清单及其参数要求 - 本系统的建设坚持“技术上先进，使用上实用，经济上合理”的原则。为确保系统的实用性、可靠性，所选用的设备应符合相关的国家标准和行业标准。并根据项目功能要求，系统建设的设备的技术参数均应不低于以下技术指标要求。 1、设备升级改造清单 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; AI结构化球机（每台球机配置不低于512 GB MicroSD卡存储）（含电源及安装支架）; 台; 75.000. 2; AI枪机（每台枪机不低于256GB MicroSD卡存储）（含电源及安装支架）; 台; 40.000. 3; 磁盘阵列; 台; 2.000. 4; 存储设备; 台; 116.000. 5; 视频交换器; 台/套; 4.000. 6; 电箱; 台; 20.000. |
|  |  | 2、详细技术参数 - 序号; - 参数要求. - AI结构化球机; 序号; 技术功能需求. 1; 设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，细节最大分辨率不小于2688 × 1520。. 2; 支持最低照度不劣于彩色0.0002lx，黑白0.0001lx。. 3; 支持白光补光不小于30米，红外补光不小于100米。. 4; ▲支持设备设置全景拼接模式、全景非拼接模式，全景拼接模式下，全景通道支持分辨率不小于3680 × 1656；在全景不拼接模式下，可输出3个通道画面，全景通道1和全景通道2支持分辨率不小于1920 × 1632。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）. 5; 全景焦距不劣于2.8mm；细节通道支持不小于25倍光学变倍，最大焦距不小于120mm。. 6; ▲支持细节通道:水平:0°～360°垂直:-10°～90°；支持全景通道1和全景通道2分别内置1个麦克风，麦克风可随镜头一起进行旋转，旋转范围至少符合：水平：0°～90°，垂直：0°～350°，轴心方向：0°～350°。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）. 7; 细节镜头、全景1镜头和全景2镜头可分开进行水平垂直方向调节，全景1镜头进行水平、垂直调节时，全景镜头2可保持不动；全景1镜头和全景2镜头进行水平垂直方向调节时，细节镜头可保持不变。. 8; 设备支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位设置不少于8条巡航路径。. 9; 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264、H.265格式设置为High Profile。. 10; 支持GB35114 A级安全加密，GB28181、GA1400标准. 11; ▲细节通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟随、抓拍，支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体关联显示；支持非机动车逆行、载人、未戴头盔属性的报警，可联动语音播报，语音内容可自定义。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）. 12; 设备支持双安装接口，1个为快速旋转安装接口，1个为多孔稳定安装接口。. 13; 细节通道支持smart事件、全结构化模式，智能功能可任意选择保存生效。. 14; ▲全景通道支持一键拼接功能，可将2个全景画面进行拼接输出，在拼接模式下，设备可输出全景和细节2个视频画面，在非拼接模式下，设备可输出全景通道1、全景通道2和细节通道共3个视频画面。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）. 15; ▲全景通道1和全景通道2支持锁紧装置，在松开锁紧装置后，全景1通道和全景2通道可进行水平和垂直调节；在紧固锁紧装置后，全景1通道和全景2通道不可以进行水平和垂直调节。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）. 16; 全景摄像机可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接后的全景画面水平视场角应≥175°，垂直视场角≥75°. 17; 设备具有语音对讲设置. 18; 设备支持不少于2路报警输入，不少于1路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，不少于2个麦克风，不少于1个扬声器、不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口。. 19; 不低于IP67防水防尘等级；不低于6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准. 20; 工作温湿度：不低于-30℃~60℃.. - AI枪机; 序号; 技术功能需求. 1; ▲支持同时对检测区域内出现的人脸、人体、非机动车、车辆及车牌进行检测、框选、筛选抓拍，存储抓拍的图片，并支持识别、存储、上报车牌号码；支持关联显示人脸和人体图片、车牌和车辆图片，支持新能源车牌的抓拍和识别。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. 2; ▲设备支持不低于16颗补光灯，支持远光灯、近光灯，当环境照度降低至一定值时，设备可自动开启补光灯补光，设备在白天、夜晚均应输出彩色视频图像。. 3; ▲镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. 4; 支持输出2560×1440@25fps主码流。内置CPU/GPU/NPU智能算法芯片。支持GB35114 A级安全加密，GB28181、GA1400标准。支持实时定位功能，支持北斗定位模式，可在监控画面按国标模式叠加OSD信息。. 5; 光源设计减少对蚊虫吸引，镜灯分离，减少蚊虫、蜘蛛对视窗画面的干扰；高分子涂层和圆润前盖，降低蜘蛛结网概率。. 6; 支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检测。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸. 7; 内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个定位模块，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。支持标准的512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储插槽。.. 磁盘阵列; 序号; 技术功能需求. - 1; ▲存储系统支持与视频监控平台、虚拟化平台对接；一套存储系统支持同时给多个视频监控平台系统提供服务，可提供视频监控业务，具备容错处理能力。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. - 2; ▲系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响；（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. - 3; ▲管理平台支持对关键程序、关键数据采取备份、冗余措施，具备容错和系统恢复能力，支持对管理平台整体性能有影响的关键设备进行负载均衡；支持管理服务数据备份故障恢复，每隔至少15分钟备份一次，支持历史数据自动清理，数据清理不影响业务运行；（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. - 4; 具有≥48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断. - 5; 配置：≥1颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展，内置不低于240GB SSD固态硬盘。支持GB/T28181、GA/T1400、Onvif、RTSP、H265等标准协议。. - 6; 支持1+1冗余电源供电，额定功耗≤1200W。支撑8TB、16TB等SATA/SAS企业级硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘. - 7; 能和采购人现有视频平台和中山市公安局视频平台无缝对接。.. 存储设备; 不少于8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM. 视频交换器; 1、工作组级视频交换器安装 2、局域网视频交换器48口全千兆 3、满足项目技术要求。. 电箱; 不锈钢304材质喷涂公安标识及箱体编号，尺寸（含防雨帽 450宽＊600高＊350深mm（长宽高±50mm)（中型隔板）. |
|  | 3 | - 设备维护内容 序号; 项目名称; - 详细参数; 计量 单位; 数量. 1; 日常巡检; 1、两天巡检一次，一台车配两个人，合同期内不少于365次 2、投标人综合考虑; 次; 365.000. 2; 上门服务费; 1、一周上门服务1次计算，合同期内计 2、投标人综合考虑; 次; 104.000. 3; 球机/枪机检修; 1、前端视频监控球型机检测及修复 2、投标人综合考虑; 台; 115.000. 4; 智能箱检修; 1、智能箱体设备检查测试及修复 2、投标人综合考虑; 台; 115.000. 5; 光纤收发器检修; 1、前端光纤收发器设备检测及修复 2、投标人综合考虑; 台; 115.000. 6; 电源检修; 1、设备电源、供电电源的检查及修复 2、投标人综合考虑; 台; 115.000. 7; 监控及相关线路管道改造; 预计每个点位涉及150米左右长度的改造; 点位; 63. 7.1; 沙井维修 400*600; 1、沙井维修 400*600 2、投标人综合考虑; 座; 一批. 7.2; 挖一般土方; 1、人工挖一般土方 一、二类土 2、挖掘机挖一般土方 一、二类土; m3; 1项. 7.3; 回填方; 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑; m3; 1项. 7.4; 拆除路面; 1、小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 2、自卸汽车运石方 运距5km 3、挖掘机挖装松散石方; m2; 1项. 7.5; 水泥混凝土; 1、水泥混凝土路面 厚度 20cm 2、水泥混凝土路面养生 水养生; m2; 1项. 7.6; 水平导向钻进 φ110; 1、钻导向孔 DN≤300mm 2、扩孔 DN200mm以内 3、塑料管安装(对接熔接) 管外径110mm以内 4、PE管 De110 1.0Mpa 5、PE塑料管件 De110; m; 1批. 7.7; 配管 PVC32; 1、刚性难燃线管埋地敷设 公称直径（mm以内） 32 2、刚性难燃管 PVC32; m; 1批. 7.8; 配线 RVV-3*2.5; 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2、电缆线 RVV-3*2.5; m; 1批. 7.9; 网线; 1、敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内) 4 2、超五类非屏蔽双绞线; m; 1批. |
|  | 4 | - 光纤线路租赁及数据存储清单及详细参数 序号; 项目名称; - 详细参数; 计量 单位; 工程数量. 1; 光纤链路; 1、光纤链路费用:运营商点对点裸光纤链路租用，含故障修复。含前端设备电费 2、覆盖本项目合同期内的正常运行。; 条; 115.000. 2; 光模块收发器; - 含机房A端千兆光模块和杆体B端两光八电口全千兆收发器 2、用于杆体上的箱体中，防雷抗干扰耐高温 3、满足项目技术要求; 套; 115.000. 3; 布放尾纤; 1、布放尾纤光纤配线架内跳线 2、尾纤 3m双头; 根; 230.000. 4; 光纤收发器收纳柜; 1、线管理器安装 2U 2、光纤收发器收纳柜 机构：2U机架式 电源配置：双电源热备份 电源输入：AC110-265V 电源输出：DC5V12A 3、满足项目技术要求。; 个; 10.000. 5; 磁盘阵列; 参数要求与“2、详细技术参数”中的一致。; 台; 1.000. 6; 存储设备; 不少于8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM; 台; 30.000. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包2：（2024年视频监控项目——二期设备升级及运维和光纤线路租赁及数据存储项目）

### 1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | - 合同生效之日起，中标人开始负责本项目光纤线路租赁和数据存储工作的正常运行。同时，中标人按采购人要求开展设备升级改造工作，且须在合同生效之日起60个自然日内完成设备升级改造工作，完成后进入试运行期1个月，试运行结束后组织验收，自综合验收通过之日起进入24个月运维期。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%, - 本项目自进入24个月运维期之日起，按月支付合同款（每月支付金额=合同价/24个月）。中标人开具同等金额的税务发票，采购人于次月向财政部门申请支付该月的费用。 注：因采购人使用的资金为财政资金，采购人支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后，不视为逾期支付。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：1.本项目完成所有升级改造设备安装调测后，根据国家以及相关规定，由中标人组织相关人员进行内部验收，内部验收合格后进入试运行阶段，试运行1个月后，采购人组织综合验收。自升级改造综合验收通过后，运维期内每月进行验收。中标人每月提供一次工作报告，每月第一个工作周，将上月抢修、维护保养、故障排队等记录整理汇编（电子档和纸质版），形成工作台账，和请款资料一并递交采购人，如采购人出现资料不齐且未能按要求及时补正，采购人有权不支付合同款。 2.验收计划及程序 2.1内部验收： 2.1.1中标人根据合同、招投标文件等要求，检查项目完成情况后，向采购人提出验收申请。 2.1.2中标人提供验收材料：验收申请、完工报告、项目总结，以及要求的验收评审资料。 2.1.3在符合验收的条件下，采购人组织相关专业人员进行验收。 2.2试运行：设备升级完成后，项目进入1个月试运行期。 2.3综合验收：试运行结束后，采购人根据合同、招投标文件等的相关要求，检查项目完成情况，组织综合验收。自综合验收合格通过之日起，本项目进入24个月运维期。 3.中标人应提前考虑可能出现的问题和风险，并提前制定应对措施，若验收不合格应尽快采取整改措施调整，以能达到通过验收标准。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | / |

### 2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他运行维护服务 | 二期设备升级及运维 | 项 | 1.00 | 1984686.72 | 1984686.72 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |
| 2 | 其他运行维护服务 | 光纤线路租赁及数据存储项目 | 项 | 1.00 | 1552899.36 | 1552899.36 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |

### 附表一：2024年视频监控项目——二期设备升级及运维和光纤线路租赁及数据存储项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 项目要求 1.二期设备升级及运维服务:120个点位，二期光纤线路租赁及数据存储服务:120个点位。点位表详见附件，具体以采购人实际指定为准。 |
|  | 2 | - 二、设备升级改造清单及其参数要求 - 本系统的建设坚持“技术上先进，使用上实用，经济上合理”的原则。为确保系统的实用性、可靠性，所选用的设备应符合相关的国家标准和行业标准。并根据项目功能要求，系统建设的设备的技术参数均应不低于以下技术指标要求。 1、设备升级改造清单 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; AI结构化球机（每台球机配置不低于512 GB MicroSD卡存储）（含电源及安装支架）; 台; 120.000. 2; AI枪机（每台枪机不低于256GB MicroSD卡存储）（含电源及安装支架）; 台; 100.000. 3; 磁盘阵列; 台; 1.000. 4; 存储设备; 台; 48.000. 5; 巡检工作站; 套; 5.000. 6; 矩阵切换器; 套; 3.000. 7; 电箱; 台; 20.000. 2、详细技术参数 - 序号; - 参数要求. - AI结构化球机; 序号; 技术功能需求. 1; 设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，细节最大分辨率不小于2688 × 1520。. 2; 支持最低照度不劣于彩色0.0002lx，黑白0.0001lx。. 3; 支持白光补光不小于30米，红外补光不小于100米。. 4; ▲支持设备设置全景拼接模式、全景非拼接模式，全景拼接模式下，全景通道支持分辨率不小于3680 × 1656；在全景不拼接模式下，可输出3个通道画面，全景通道1和全景通道2支持分辨率不小于1920 × 1632。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）. 5; 全景焦距不劣于2.8mm；细节通道支持不小于25倍光学变倍，最大焦距不小于120mm。. 6; ▲支持细节通道:水平:0°～360°垂直:-10°～90°；支持全景通道1和全景通道2分别内置1个麦克风，麦克风可随镜头一起进行旋转，旋转范围至少符合：水平：0°～90°，垂直：0°～350°，轴心方向：0°～350°。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）. 7; 细节镜头、全景1镜头和全景2镜头可分开进行水平垂直方向调节，全景1镜头进行水平、垂直调节时，全景镜头2可保持不动；全景1镜头和全景2镜头进行水平垂直方向调节时，细节镜头可保持不变。. 8; 设备支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位设置不少于8条巡航路径。. 9; 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264、H.265格式设置为High Profile。. 10; 支持GB35114 A级安全加密，GB28181、GA1400标准. 11; ▲细节通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟随、抓拍，支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体关联显示；支持非机动车逆行、载人、未戴头盔属性的报警，可联动语音播报，语音内容可自定义。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）. 12; 设备支持双安装接口，1个为快速旋转安装接口，1个为多孔稳定安装接口。. 13; 细节通道支持smart事件、全结构化模式，智能功能可任意选择保存生效。. 14; ▲全景通道支持一键拼接功能，可将2个全景画面进行拼接输出，在拼接模式下，设备可输出全景和细节2个视频画面，在非拼接模式下，设备可输出全景通道1、全景通道2和细节通道共3个视频画面。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）. 15; ▲全景通道1和全景通道2支持锁紧装置，在松开锁紧装置后，全景1通道和全景2通道可进行水平和垂直调节；在紧固锁紧装置后，全景1通道和全景2通道不可以进行水平和垂直调节。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）. 16; 全景摄像机可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接后的全景画面水平视场角应≥175°，垂直视场角≥75°. 17; 设备具有语音对讲设置. 18; 设备支持不少于2路报警输入，不少于1路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，不少于2个麦克风，不少于1个扬声器、不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口。. 19; 不低于IP67防水防尘等级；不低于6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准. 20; 工作温湿度：不低于-30℃~60℃.. - AI枪机; 序号; 技术功能需求. 1; ▲支持同时对检测区域内出现的人脸、人体、非机动车、车辆及车牌进行检测、框选、筛选抓拍，存储抓拍的图片，并支持识别、存储、上报车牌号码；支持关联显示人脸和人体图片、车牌和车辆图片，支持新能源车牌的抓拍和识别。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. 2; ▲设备支持不低于16颗补光灯，支持远光灯、近光灯，当环境照度降低至一定值时，设备可自动开启补光灯补光，设备在白天、夜晚均应输出彩色视频图像。. 3; ▲镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. 4; 支持输出2560×1440@25fps主码流。内置CPU/GPU/NPU智能算法芯片。支持GB35114 A级安全加密，GB28181、GA1400标准。支持实时定位功能，支持北斗定位模式，可在监控画面按国标模式叠加OSD信息。. 5; 光源设计减少对蚊虫吸引，镜灯分离，减少蚊虫、蜘蛛对视窗画面的干扰；高分子涂层和圆润前盖，降低蜘蛛结网概率。. 6; 支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检测。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸. 7; 内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个定位模块，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。支持标准的512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储插槽。.. 磁盘阵列; 序号; 技术功能需求. - 1; ▲存储系统支持与视频监控平台、虚拟化平台对接；一套存储系统支持同时给多个视频监控平台系统提供服务，可提供视频监控业务，具备容错处理能力。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. - 2; ▲系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响；（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. - 3; ▲管理平台支持对关键程序、关键数据采取备份、冗余措施，具备容错和系统恢复能力，支持对管理平台整体性能有影响的关键设备进行负载均衡；支持管理服务数据备份故障恢复，每隔至少15分钟备份一次，支持历史数据自动清理，数据清理不影响业务运行；（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. - 4; 具有≥48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断. - 5; 配置：≥1颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展，内置不低于240GB SSD固态硬盘。支持GB/T28181、GA/T1400、Onvif、RTSP、H265等标准协议。. - 6; 支持1+1冗余电源供电，额定功耗≤1200W。支撑8TB、16TB等SATA/SAS企业级硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘. - 7; 能和采购人现有视频平台和中山市公安局视频平台无缝对接。.. 存储设备; 不少于8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM. 巡检工作站; 序号; 技术功能需求. 1; 基于安防客户端，解码性能：支持1080P像素≥20路. 2; 处理器：主频≥3.0Ghz，不低于6核12线程，内存≥32GB DDR5，硬盘：≥1个1TB M.2接口 SSD硬盘. 3; 显示器：≥27英寸，分辨率3840x2160，刷新率160HZ. 4; 显卡：RTX 3050 6G独立显卡；光驱/键鼠：默认不带光驱，含USB有线键鼠. 5; 操作系统：含操作系统及授权. 6; 支持硬盘拆卸安装，支持存储硬盘与主机同一品牌，主机与播放器同一品牌；. 7; 可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。. 8; ▲支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持应用软件打开即全屏显示;支持双系统同时开机同时使用;支持对操作系统进行镜像备份和恢复;使用视图播放器对文件进行播放；（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）. 9; ▲倍速播放：支持多窗口播放，可进行不少于16个窗口同时1或2倍速播放，不少于9个窗口同时4倍速播放，不少于4个窗口同时8倍速或16倍速播放；（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）. 10; ▲分屏播放：系统需支持播放GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件功能，至少支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放；（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）.. 矩阵切换器; 1、矩阵切换器 名称：4进4出 矩阵切换器 2、满足项目技术要求. 电箱; 不锈钢304材质喷涂公安标识及箱体编号，尺寸（含防雨帽 450宽＊600高＊350深mm（长宽高±50mm)（中型隔板）. |
|  | 3 | - 三、设备维护内容 序号; 项目名称; - 详细参数; 计量 单位; 工程数量. 1; 日常巡检; 1、两天巡检一次，一台车配两个人，合同期内不少于365次 2、投标人综合考虑; 次; 365.000. 2; 上门服务费; 1、一周上门服务1次计算，合同期内计 2、投标人综合考虑; 次; 104.000. 3; 球机/枪机检修; 1、前端视频监控球型机检测及修复 2、投标人综合考虑; 台; 120.000. 4; 智能箱检修; 1、智能箱体设备检查测试及修复 2、投标人综合考虑; 台; 120.000. 5; 光纤收发器检修; 1、前端光纤收发器设备检测及修复 2、投标人综合考虑; 台; 120.000. 6; 电源检修; 1、设备电源、供电电源的检查及修复 2、投标人综合考虑; 台; 120.000. 7; 监控及相关线路管道改造; 预计每个点位涉及150米左右长度的改造; 点位; 35. 7.1; 沙井维修 400*600; 1、沙井维修 400*600 2、投标人综合考虑; 座; 1批. 7.2; 挖一般土方; 1、人工挖一般土方 一、二类土 2、挖掘机挖一般土方 一、二类土; m3; 1项. 7.3; 回填方; 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑; m3; 1项. 7.4; 拆除路面; 1、小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 2、自卸汽车运石方 运距5km 3、挖掘机挖装松散石方; m2; 1项. 7.5; 水泥混凝土; 1、水泥混凝土路面 厚度 20cm 2、水泥混凝土路面养生 水养生; m2; 1项. 7.6; 水平导向钻进 φ110; 1、钻导向孔 DN≤300mm 2、扩孔 DN200mm以内 3、塑料管安装(对接熔接) 管外径110mm以内 4、PE管 De110 1.0Mpa 5、PE塑料管件 De110; m; 1批. 7.7; 配管 PVC32; 1、刚性难燃线管埋地敷设 公称直径（mm以内） 32 2、刚性难燃管 PVC32; m; 1批. 7.8; 配线 RVV-3*2.5; 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2、电缆线 RVV-3*2.5; m; 1批. 7.9; 网线; 1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 2、超五类非屏蔽双绞线; m; 1批. |
|  | 4 | - 四、光纤线路租赁及数据存储清单 序号; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 1; 光纤链路; - 光纤链路费用:运营商点对点裸光纤链路租用，含故障修复。含前端设备电费 - 覆盖本项目合同期内的正常运行。; 条; 120.000. 2; ai解析功能; - 合同期内，中标人须提供以下服务内容： 1. 核心功能模块 人车管控中心：实时感知、轨迹还原、智能检索（人像库检索、抓拍库检索）、告警事件管理、数据中心可视化。 AI推理平台：算法仓管理（检测模型纳管、跨芯片部署）、算法调度（相机配置、离线视频分析、告警设置）、数据研判（历史事件、事件统计、客流统计）。 全域研判：属性检索（行人/骑行/车辆多标签检索）、以图搜图（以脸搜脸、以车搜车、REID搜图、多图搜图）、收敛研判（时空轨迹刻画、目标归档）。 综合布控：人脸布控（黑名单/白名单布控、即时布控）、车辆布控（车牌缺损布控、即时布控）、布控告警管理。 系统管理：用户权限管理、日志审计、机构/部门/区域分级管理。 2. 算法需求 基础算法：持械检测、打架斗殴检测、奔跑追逐检测、重点监控人群布控告警、火焰检测、管控区域车辆闯入检测、聚集人群突变检测、路面积水检测、人员电扶梯逆行检测、客流分析、客流突变告警。 智能分析算法：人脸人体关联、人脸机动车关联、人脸非机动车关联、时空互斥校验、跨目标域检索（REID）。 大模型编排能力：支持语言编排生成新场景算法（人员行为、物品识别、场景识别），支持算法微调与部署。 3. 性能要求 支持与现有公安视频专网、社会资源平台无缝对接（GB/T 28181、GA/T 1400协议）。 支持1000路图片流并发识别，支持离线视频分析。 算法仓支持多芯片适配（国产加速卡、国产SC5+算力卡），支持动态调度GPU算力资源。 分析单元采用前期测试验证的高性能服务器，兼容现有局内测试环境。; 路; 140.000. 3; 布放尾纤; 1、布放尾纤 光纤配线架内跳线 2、尾纤 3m双头; 根; 240.000. 4; 光模块收发器; - 含机房A端千兆光模块和杆体B端两光八电口全千兆收发器 2、用于杆体上的箱体中，防雷抗干扰耐高温 - 3、满足项目技术要求; 套; 120.000. 5; 视频交换器; 1、工作组级视频交换器安装 2、局域网视频交换器 48口全千兆 3、满足项目技术要求。; 台/套; 3.000. 6; 磁盘阵列; 参数要求与“2、详细技术参数”中的一致。; 台; 2.000. 7; 存储设备; 参数要求与“2、详细技术参数”中的一致。; 台; 146.000. 8; 光纤收发器收纳柜; 1、线管理器安装 2U 2、光纤收发器收纳柜 机构：2U机架式 电源配置：双电源热备份 电源输入：AC110-265V 电源输出：DC5V12A 3、满足项目技术要求。; 台; 8.000. 9; 跳线; 1、安装双绞线跳线 2、跳线 UTP-Cat6，5米/条; 条; 120. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包3：（2024年视频监控项目——三期设备升级及运维和光纤线路租赁及数据存储项目）

### 1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | - 合同生效之日起，中标人开始负责本项目光纤线路租赁和数据存储工作的正常运行。同时，中标人按采购人要求开展设备升级改造工作，且须在合同生效之日起60个自然日内完成设备升级改造工作，完成后进入试运行期1个月，试运行结束后组织验收，自综合验收通过之日起进入24个月运维期。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%, - 本项目自进入24个月运维期之日起，按月支付合同款（每月支付金额=合同价/24个月）。中标人开具同等金额的税务发票，采购人于次月向财政部门申请支付该月的费用。 注：因采购人使用的资金为财政资金，采购人支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后，不视为逾期支付。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：1.本项目完成所有升级改造设备安装调测后，根据国家以及相关规定，由中标人组织相关人员进行内部验收，内部验收合格后进入试运行阶段，试运行1个月后，采购人组织综合验收。自升级改造综合验收通过后，运维期内每月进行验收。中标人每月提供一次工作报告，每月第一个工作周，将上月抢修、维护保养、故障排队等记录整理汇编（电子档和纸质版），形成工作台账，和请款资料一并递交采购人，如采购人出现资料不齐且未能按要求及时补正，采购人有权不支付合同款。 2.验收计划及程序 2.1内部验收： 2.1.1中标人根据合同、招投标文件等要求，检查项目完成情况后，向采购人提出验收申请。 2.1.2中标人提供验收材料：验收申请、完工报告、项目总结，以及要求的验收评审资料。 2.1.3在符合验收的条件下，采购人组织相关专业人员进行验收。 2.2试运行：设备升级完成后，项目进入1个月试运行期。 2.3综合验收：试运行结束后，采购人根据合同、招投标文件等的相关要求，检查项目完成情况，组织综合验收。自综合验收合格通过之日起，本项目进入24个月运维期。 3.中标人应提前考虑可能出现的问题和风险，并提前制定应对措施，若验收不合格应尽快采取整改措施调整，以能达到通过验收标准。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | / |

### 2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他运行维护服务 | 三期设备升级及运维 | 项 | 1.00 | 2606400.00 | 2606400.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |
| 2 | 其他运行维护服务 | 光纤线路租赁及数据存储项目 | 项 | 1.00 | 1635840.00 | 1635840.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |

### 附表一：2024年视频监控项目——三期设备升级及运维和光纤线路租赁及数据存储项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 一、项目要求 - 1.三期设备升级及运维服务:192个点位，三期光纤线路租赁及数据存储服务:192个点位，点位表详见附件，具体以采购人实际指定为准。 |
|  | 2 | - 二、设备升级改造清单及其参数要求 - 本系统的建设坚持“技术上先进，使用上实用，经济上合理”的原则。为确保系统的实用性、可靠性，所选用的设备应符合相关的国家标准和行业标准。并根据项目功能要求，系统建设的设备的技术参数均应不低于以下技术指标要求。 1、设备升级改造清单 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; AI结构化球机（每台球机配置不低于512 GB MicroSD卡存储）（含电源及安装支架）; 台; 192.000. 2; AI枪机（每台枪机不低于256GB MicroSD卡存储）（含电源及安装支架）; 台; 80.000. 3; 磁盘阵列; 台; 1.000. 4; 存储设备; 台; 48.000. 5; 电箱; 台; 192.000. 6; 视频交换器; 台/套; 4.000. |
|  |  | 2、详细技术参数 序号; 项目名称; 项目特征描述. 1; - AI结构化球机; 序号; 技术功能需求. 1; 设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，细节最大分辨率不小于2688 × 1520。. 2; 支持最低照度不劣于彩色0.0002lx，黑白0.0001lx。. 3; 支持白光补光不小于30米，红外补光不小于100米。. 4; ▲支持设备设置全景拼接模式、全景非拼接模式，全景拼接模式下，全景通道支持分辨率不小于3680 × 1656；在全景不拼接模式下，可输出3个通道画面，全景通道1和全景通道2支持分辨率不小于1920 × 1632。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）. 5; 全景焦距不劣于2.8mm；细节通道支持不小于25倍光学变倍，最大焦距不小于120mm。. 6; ▲支持细节通道:水平:0°～360°垂直:-10°～90°；支持全景通道1和全景通道2分别内置1个麦克风，麦克风可随镜头一起进行旋转，旋转范围至少符合：水平：0°～90°，垂直：0°～350°，轴心方向：0°～350°。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）. 7; 细节镜头、全景1镜头和全景2镜头可分开进行水平垂直方向调节，全景1镜头进行水平、垂直调节时，全景镜头2可保持不动；全景1镜头和全景2镜头进行水平垂直方向调节时，细节镜头可保持不变。. 8; 设备支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位设置不少于8条巡航路径。. 9; 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264、H.265格式设置为High Profile。. 10; 支持GB35114 A级安全加密，GB28181、GA1400标准. 11; ▲细节通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟随、抓拍，支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体关联显示；支持非机动车逆行、载人、未戴头盔属性的报警，可联动语音播报，语音内容可自定义。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）. 12; 设备支持双安装接口，1个为快速旋转安装接口，1个为多孔稳定安装接口。. 13; 细节通道支持smart事件、全结构化模式，智能功能可任意选择保存生效。. 14; ▲全景通道支持一键拼接功能，可将2个全景画面进行拼接输出，在拼接模式下，设备可输出全景和细节2个视频画面，在非拼接模式下，设备可输出全景通道1、全景通道2和细节通道共3个视频画面。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）. 15; ▲全景通道1和全景通道2支持锁紧装置，在松开锁紧装置后，全景1通道和全景2通道可进行水平和垂直调节；在紧固锁紧装置后，全景1通道和全景2通道不可以进行水平和垂直调节。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）. 16; 全景摄像机可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接后的全景画面水平视场角应≥175°，垂直视场角≥75°. 17; 设备具有语音对讲设置. 18; 设备支持不少于2路报警输入，不少于1路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，不少于2个麦克风，不少于1个扬声器、不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口。. 19; 不低于IP67防水防尘等级；不低于6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准. 20; 工作温湿度：不低于-30℃~60℃.. |
|  |  | 2; - AI枪机; 序号; 技术功能需求. 1; ▲支持同时对检测区域内出现的人脸、人体、非机动车、车辆及车牌进行检测、框选、筛选抓拍，存储抓拍的图片，并支持识别、存储、上报车牌号码；支持关联显示人脸和人体图片、车牌和车辆图片，支持新能源车牌的抓拍和识别。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. 2; ▲设备支持不低于16颗补光灯，支持远光灯、近光灯，当环境照度降低至一定值时，设备可自动开启补光灯补光，设备在白天、夜晚均应输出彩色视频图像。. 3; ▲镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. 4; 支持输出2560×1440@25fps主码流。内置CPU/GPU/NPU智能算法芯片。支持GB35114 A级安全加密，GB28181、GA1400标准。支持实时定位功能，支持北斗定位模式，可在监控画面按国标模式叠加OSD信息。. 5; 光源设计减少对蚊虫吸引，镜灯分离，减少蚊虫、蜘蛛对视窗画面的干扰；高分子涂层和圆润前盖，降低蜘蛛结网概率。. 6; 支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检测。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸. 7; 内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个定位模块，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。支持标准的512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储插槽。.. 3; 磁盘阵列; 序号; 技术功能需求. - 1; ▲存储系统支持与视频监控平台、虚拟化平台对接；一套存储系统支持同时给多个视频监控平台系统提供服务，可提供视频监控业务，具备容错处理能力。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. - 2; ▲系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响；（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. - 3; ▲管理平台支持对关键程序、关键数据采取备份、冗余措施，具备容错和系统恢复能力，支持对管理平台整体性能有影响的关键设备进行负载均衡；支持管理服务数据备份故障恢复，每隔至少15分钟备份一次，支持历史数据自动清理，数据清理不影响业务运行；（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. - 4; 具有≥48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断. - 5; 配置：≥1颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展，内置不低于240GB SSD固态硬盘。支持GB/T28181、GA/T1400、Onvif、RTSP、H265等标准协议。. - 6; 支持1+1冗余电源供电，额定功耗≤1200W。支撑8TB、16TB等SATA/SAS企业级硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘. - 7; 能和采购人现有视频平台和中山市公安局视频平台无缝对接。.. 4; 存储设备; 不少于8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM. 5; 电箱; 不锈钢304材质喷涂公安标识及箱体编号，尺寸（含防雨帽 450宽＊600高＊350深mm（长宽高±50mm)（中型隔板）. 6; 视频交换器; 1、工作组级视频交换器安装 2、局域网视频交换器48口全千兆 3、满足本项目技术要求. |
|  | 3 | - 三、设备维护内容 序号; 项目名称; - 详细参数; 计量 单位; 工程数量. 1; 日常巡检; 1、两天巡检一次，合同期内计 2、投标人综合考虑; 次; 365.000. 2; 上门服务费; 1、一周上门服务2次计算，合同期内计 2、投标人综合考虑; 次; 104.000. 3; 球机/枪机检修; 1、前端视频监控球型机检测及修复 2、投标人综合考虑; 台; 192.000. 4; 光纤收发器检修; 1、前端光纤收发器设备检测及修复 2、投标人综合考虑; 台; 192.000. 5; 电源检修; 1、设备电源、供电电源的检查及修复 2、投标人综合考虑; 台; 192.000. 6; 视频监控平台; 1、监控管理平台、设备的故障处理、设备升级、漏洞升级 2、投标人综合考虑; 次; 24.000. 7; 存储系统（1个月一次的巡检与检修服务）; 1、存储系统（1个月一次的巡检与检修服务） 2、投标人综合考虑; 次; 24.000. 8; 8楼指挥中心拼接控制器及视频监矩阵（1个月一次的巡检与检修服务）; 1、8楼指挥中心拼接控制器及视频监矩阵（1个月一次的巡检与检修服务） 2、CPU卡 背板交换卡 模拟视频输入卡 4通道高清H.264电解码卡 高清信号处理卡 混合HDMI输出卡 视频联网发送卡-20KM（上联市局） HDMI光发射机（下联派出所） 机箱 控制键盘 协议转换器 平台管理软件 以上设备的维护、设备的故障处理、设备升级、漏洞升级 3、投标人综合考虑; 次; 24.000. 9; 网络设备（1个月一次的巡检与检修服务）; 1、网络设备（1个月一次的巡检与检修服务） 2、核心交换机机箱 2台 核心交换机引擎 4台 核心交换机业务板卡 2台 核心交换机业务板卡 2台 核心交换机电源 4台 光模块 192块 接入交换机 8台 以上设备的维护、设备的故障处理、设备升级、漏洞升级 3、投标人综合考虑; 次; 24.000. 10; 液晶拼接屏工程（1个月一次的巡检与检修服务）; - 液晶拼接屏工程（1个月一次的巡检与检修服务） 2、45寸拼接屏 45块 - 支架 45块 - LCD拼接显示系统控制设备 1台 - 电视柜层板 15套 - HDMI光端机 45套 - 以上设备的维护、设备的故障处理、设备升级、漏洞升级 - 3、投标人综合考虑; 次; 24.000. 11; 派出所监控室的设备系统(四个派出所)（1个月一次的巡检与检修服务）; 1、派出所监控室的设备系统(四个派出所)（1个月一次的巡检与检修服务） 2、55寸拼接屏 16块 支架 4套 LCD拼接显示系统控制设备 4套 客户端电脑 4套 HDMI光发射机（上联分局） 4套 交换机 24口10/100M交换机 4套 SFP千兆光模块 4套 光缆终端盒 4套 以上设备的维护、设备的故障处理、设备升级、漏洞升级; 次; 24.000. 12; 监控及相关线路管道改造; 预计每个点位涉及150米左右长度的改造; 点位; 78. 12.1; 网线; 1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 2、超五类非屏蔽双绞线; m; 1批. 12.2; 沙井维修 400*600; 1、沙井维修 400*600 2、投标人综合考虑; 座; 1批. 12.3; 室外电箱; 1、室外电箱维护 2、投标人综合考虑; 台; 1批. 12.4; 挖一般土方; 1、人工挖一般土方 一、二类土 2、挖掘机挖一般土方 一、二类土; m3; 1项. 12.5; 回填方; 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑; m3; 1项. 12.6; 拆除路面; 1、小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 2、自卸汽车运石方 运距5km 3、挖掘机挖装松散石方; m2; 1项. 12.7; 水泥混凝土; 1、水泥混凝土路面 厚度 20cm 2、水泥混凝土路面养生 水养生; m2; 1项. 12.8; 水平导向钻进 φ110; 1、钻导向孔 DN≤300mm 2、扩孔 DN200mm以内 3、塑料管安装(对接熔接) 管外径110mm以内 4、PE管 De110 1.0Mpa 5、PE塑料管件 De110; m; 1项. 12.9; 配管 PVC32; 1、刚性难燃线管埋地敷设 公称直径（mm以内） 32 2、刚性难燃管 PVC32; m; 1批. 12.10; 配线 RVV-3*2.5; 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2、电缆线 RVV-3*2.5; m; 1批. |
|  | 4 | - 四、光纤线路租赁及数据存储清单 序号; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 1; 光纤链路; - 光纤链路费用:运营商点对点裸光纤链路租用，含故障修复。含前端设备电费 - 覆盖本项目合同期内的正常运行。; 条; 192.000. 2; 光模块收发器; - 含机房A端千兆光模块和杆体B端两光八电口全千兆收发器 2、用于杆体上的箱体中，防雷抗干扰耐高温 3、满足项目技术要求; 套; 192.000. 3; 布放尾纤; 1、布放尾纤 光纤配线架内跳线 2、尾纤 3m双头; 根; 384.000. 4; 磁盘阵列; 参数要求与“2、详细技术参数”中的一致。; 台; 2.000. 5; 存储设备; 参数要求与“2、详细技术参数”中的一致。; 台; 98. 6; ai解析功能; 合同期内，中标人须提供以下服务内容： 1. 核心功能模块 人车管控中心：实时感知、轨迹还原、智能检索（人像库检索、抓拍库检索）、告警事件管理、数据中心可视化。 AI推理平台：算法仓管理（检测模型纳管、跨芯片部署）、算法调度（相机配置、离线视频分析、告警设置）、数据研判（历史事件、事件统计、客流统计）。 全域研判：属性检索（行人/骑行/车辆多标签检索）、以图搜图（以脸搜脸、以车搜车、REID搜图、多图搜图）、收敛研判（时空轨迹刻画、目标归档）。 综合布控：人脸布控（黑名单/白名单布控、即时布控）、车辆布控（车牌缺损布控、即时布控）、布控告警管理。 系统管理：用户权限管理、日志审计、机构/部门/区域分级管理。 2. 算法需求 基础算法：持械检测、打架斗殴检测、奔跑追逐检测、重点监控人群布控告警、火焰检测、管控区域车辆闯入检测、聚集人群突变检测、路面积水检测、人员电扶梯逆行检测、客流分析、客流突变告警。 智能分析算法：人脸人体关联、人脸机动车关联、人脸非机动车关联、时空互斥校验、跨目标域检索（REID）。 大模型编排能力：支持语言编排生成新场景算法（人员行为、物品识别、场景识别），支持算法微调与部署。 3. 性能要求 支持与现有公安视频专网、社会资源平台无缝对接（GB/T 28181、GA/T 1400协议）。 支持1000路图片流并发识别，支持离线视频分析。 算法仓支持多芯片适配（国产加速卡、国产SC5+算力卡），支持动态调度GPU算力资源。 分析单元采用前期测试验证的高性能服务器，兼容现有局内测试环境。; 路; 80. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包4：（2024年视频监控项目——平安乡村设备运维升级和光纤线路租赁及数据存储项目）

### 1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | - 合同生效之日起，中标人开始负责本项目光纤线路租赁和数据存储工作的正常运行。同时，中标人按采购人要求开展设备升级改造工作，且须在合同生效之日起60个自然日内完成设备升级改造工作，完成后进入试运行期1个月，试运行结束后组织验收，自综合验收通过之日起进入24个月运维期。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%, - 本项目自进入24个月运维期之日起，按月支付合同款（每月支付金额=合同价/24个月）。中标人开具同等金额的税务发票，采购人于次月向财政部门申请支付该月的费用。 注：因采购人使用的资金为财政资金，采购人支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后，不视为逾期支付。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：1.本项目完成所有升级改造设备安装调测后，根据国家以及相关规定，由中标人组织相关人员进行内部验收，内部验收合格后进入试运行阶段，试运行1个月后，采购人组织综合验收。自升级改造综合验收通过后，运维期内每月进行验收。中标人每月提供一次工作报告，每月第一个工作周，将上月抢修、维护保养、故障排队等记录整理汇编（电子档和纸质版），形成工作台账，和请款资料一并递交采购人，如采购人出现资料不齐且未能按要求及时补正，采购人有权不支付合同款。 2.验收计划及程序 2.1内部验收： 2.1.1中标人根据合同、招投标文件等要求，检查项目完成情况后，向采购人提出验收申请。 2.1.2中标人提供验收材料：验收申请、完工报告、项目总结，以及要求的验收评审资料。 2.1.3在符合验收的条件下，采购人组织相关专业人员进行验收。 2.2试运行：设备升级完成后，项目进入1个月试运行期。 2.3综合验收：试运行结束后，采购人根据合同、招投标文件等的相关要求，检查项目完成情况，组织综合验收。自综合验收合格通过之日起，本项目进入24个月运维期。 3.中标人应提前考虑可能出现的问题和风险，并提前制定应对措施，若验收不合格应尽快采取整改措施调整，以能达到通过验收标准。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | / |

### 2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他运行维护服务 | 平安乡村设备升级及运维 | 项 | 1.00 | 1336800.00 | 1336800.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |
| 2 | 其他运行维护服务 | 光纤线路租赁及数据存储项目 | 项 | 1.00 | 2160000.00 | 2160000.00 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |

### 附表一：2024年视频监控项目——平安乡村设备运维升级和光纤线路租赁及数据存储项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 一、项目要求 - 1.平安乡村设备升级及运维服务:1500个点位，平安乡村光纤线路租赁及数据存储服务:1500个点位。点位表详见附件，具体以采购人实际指定为准。 |
|  | 2 | - 设备升级改造清单及其参数要求 - 本系统的建设坚持“技术上先进，使用上实用，经济上合理”的原则。为确保系统的实用性、可靠性，所选用的设备应符合相关的国家标准和行业标准。并根据项目功能要求，系统建设的设备的技术参数均应不低于以下技术指标要求。 1、设备升级改造清单 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; AI枪机（含安装支架）; 台; 500.000. 2; 人脸抓拍摄摄像机（含安装支架）; 台; 20.000. 3; 监控配件和220V模块化电源防雷保护器; 台; 520.000. 4; 防水设备箱; 台; 520.000. 5; 摄像机电源; 架(台); 520.000. 6; 128GB内存卡; 台/套; 520.000. 2、详细技术参数 序号; 项目名称; 参数要求. 1; AI枪机; 序号; 技术功能需求. 1; ▲支持同时对检测区域内出现的人脸、人体、非机动车、车辆及车牌进行检测、框选、筛选抓拍，存储抓拍的图片，并支持识别、存储、上报车牌号码；支持关联显示人脸和人体图片、车牌和车辆图片，支持新能源车牌的抓拍和识别。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. 2; ▲设备支持不低于16颗补光灯，支持远光灯、近光灯，当环境照度降低至一定值时，设备可自动开启补光灯补光，设备在白天、夜晚均应输出彩色视频图像。. 3; ▲镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. 4; 支持输出2560×1440@25fps主码流。内置CPU/GPU/NPU智能算法芯片。支持GB35114 A级安全加密，GB28181、GA1400标准。支持实时定位功能，支持北斗定位模式，可在监控画面按国标模式叠加OSD信息。. 5; 光源设计减少对蚊虫吸引，镜灯分离，减少蚊虫、蜘蛛对视窗画面的干扰；高分子涂层和圆润前盖，降低蜘蛛结网概率。. 6; 支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检测。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸. 7; 内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个定位模块，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。.. 2; 人脸抓拍摄摄像机; 序号; 技术功能需求. 1; ▲在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析；支持全景通道检测到移动目标后，可联动球机进行人脸、人体抓拍，全景检测宽度不小于15米。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. 2; ▲设备在进行主从标定后，联动模式下通过 3D标定键在全景视频图像中选择任意一像素点，球机视频图像可将此点像素点移至视频图像中央，全景镜头的 XY 坐标与球机镜头PTZ坐标标定准确率≥99%；（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. 3; ▲设备支持引导式配置功能，可分为全景通道角度调节、全景联动配置，全景通道混合目标抓拍规则配置、鹰视聚焦配置。（需提供公安部检测机构出具的检测报告复印件证明，添加注明招标项目名称的水印，并加盖制造商投标专用章或公章）。. 4; 设备至少具有1个RJ45网络接口、1个micro sd卡槽、1个麦克风。. 5; 可输出两路视频图像：全景通道、细节通道。. 6; 全景镜头通道支持分辨率不小于3600x1600、细节镜头通道支持分辨率不小于2688x1520。球机光学变倍不小于25倍。. 7; 细节镜头支持机动车、非机动车、行人等目标检测、跟随、抓拍，支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图的功能。.. 3; 监控配件和220V模块化电源防雷保护器; 1、信号电涌保护器安装 智能监测型标准导轨卡接式模块 2、信号电涌保护器安装 标准导轨卡接式模块 3、信号电涌保护器及配件 1、名称:220V模块化电源防雷保护器 2、型号:导轨式1+1防雷模块 3、规格:最大放电电流40KA. 4; 防水设备箱; 1、名称:设备箱 2、材质:SPCC冷轧碳钢 3、规格:尺寸300*400*160mm，带散热风扇，排插，空气开关，静电喷涂图案 4、满足项目要求. 5; 摄像机电源; 1、开关电源(A以内) 50 2、开关电源 AC24 2A. 6; 128GB内存卡; 1、接口卡安装、调试 多用户卡/视频卡 2、128GB内存卡 1. 存储卡支持标准microSD接口，具备至少128GB容量。 2. 支持最大读取速度不低于95MB/S 3. 支持最大写入速度不低于60MB/S 4. 支持稳定读取速度 ＞92MB/s ，稳定写入速度＞57MB/s 5. 存储卡具备读写锁定功能 6. TLC晶元 7. 存储卡支持健康监测和寿命预警功能 8. 存储卡工作温度至少为0℃~+70℃. |
|  | 3 | - 三、设备维护内容 序号; 项目名称; - 详细参数; 计量 单位; 工程数量. 1; 日常巡检; 1、一周巡检一次，合同期内计 2、投标人综合考虑; 次; 104.000. 2; 上门服务费; 1、一周上门服务2次计算，合同期内计 2、投标人综合考虑; 次; 208.000. 3; 摄像机检修; 1、前端视频监控摄像机、内存卡机检测及修复 2、投标人综合考虑; 台; 1500.000. 4; 防水设备箱; 1、设备箱修复破损电箱 2、投标人综合考虑; 台; 1500.000. 5; 监控设备和监视器; 1、监控客户端检测及修复 2、投标人综合考虑; 套(部); 22.000. 6; 安全网关路由器; 1、安全网关路由器检测及修复 2、投标人综合考虑; 台/套; 5.000. 7; 中心管理服务器和数据库管理服务器; 1、中心管理服务器和数据库管理服务器检测及修复 2、投标人综合考虑; 台/套; 1.000. 8; 数据库管理服务器; 1、数据库管理服务器检测及修复 2、投标人综合考虑; 台/套; 1.000. 9; 平台软件; 1、平台软件运维检测及修复 2、投标人综合考虑; 次台; 24.000. 10; 机柜; 1、机柜检测及修复 2、投标人综合考虑; 台; 2.000. 11; 电源检修; 1、设备电源、供电电源的检查及修复 2、投标人综合考虑; 台; 100.000. |
|  | 4 | - 四、光纤线路租赁及数据存储清单 序号; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 1; 云存储服务费; - 1、按照接入1500路摄像机来计算，视频录像存储30天 2、支持600路1080P图片识别。 3、含前端设备的电费 - 4、覆盖本项目合同期内的正常运行。; 条; 1500.000. 2; 光纤租赁; 1、1500个监控点，50Mbps,固定IP地址 2、含前端设备的电费 3、覆盖本项目合同期内的正常运行。; 条; 1500.000. 3; 光纤租赁; 1、17条村委专线服务，100Mbps,拨号动态IP 2、含前端设备的电费 3、覆盖本项目合同期内的正常运行。; 条; 17.000. 4; 光纤租赁; 1、3个派出所专线服务，500Mbps,拨号动态IP 2、光纤租赁含前端设备的电费 3、覆盖本项目合同期内的正常运行。; 条; 3.000. 5; 光纤租赁; 1、110指挥大厅和分局刑警大队各1条专线服务，500Mbps固定IP地址 2、含前端设备的电费 3、覆盖本项目合同期内的正常运行。; 条; 2.000. 6; 视频控制设备; - 1、视频切换设备 云台控制器、视频切换器安装 视频切换器 4×1 2、大屏监视器 具备(3840×2160)分辨率的高清显示、3个HDMI输入、大屏自带系统。 3、65 寸 4K 高清监视器 - 4、采用3D数字梳状滤波器,采用3D降噪技术。 5、采用可编程12-bit RGB gamma校正技术。 满足项目技术要求; 台(套); 3.000. 7; ai解析功能; 合同期内，中标人须提供以下服务内容： 1. 核心功能模块 人车管控中心：实时感知、轨迹还原、智能检索（人像库检索、抓拍库检索）、告警事件管理、数据中心可视化。 AI推理平台：算法仓管理（检测模型纳管、跨芯片部署）、算法调度（相机配置、离线视频分析、告警设置）、数据研判（历史事件、事件统计、客流统计）。 全域研判：属性检索（行人/骑行/车辆多标签检索）、以图搜图（以脸搜脸、以车搜车、REID搜图、多图搜图）、收敛研判（时空轨迹刻画、目标归档）。 综合布控：人脸布控（黑名单/白名单布控、即时布控）、车辆布控（车牌缺损布控、即时布控）、布控告警管理。 系统管理：用户权限管理、日志审计、机构/部门/区域分级管理。 2. 算法需求 基础算法：持械检测、打架斗殴检测、奔跑追逐检测、重点监控人群布控告警、火焰检测、管控区域车辆闯入检测、聚集人群突变检测、路面积水检测、人员电扶梯逆行检测、客流分析、客流突变告警。 智能分析算法：人脸人体关联、人脸机动车关联、人脸非机动车关联、时空互斥校验、跨目标域检索（REID）。 大模型编排能力：支持语言编排生成新场景算法（人员行为、物品识别、场景识别），支持算法微调与部署。 3. 性能要求 支持与现有公安视频专网、社会资源平台无缝对接（GB/T 28181、GA/T 1400协议）。 支持1000路图片流并发识别，支持离线视频分析。 算法仓支持多芯片适配（国产加速卡、国产SC5+算力卡），支持动态调度GPU算力资源。 分析单元采用前期测试验证的高性能服务器，兼容现有局内测试环境。 4.预留可扩容路数1000路。; 路; 520. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |